Mobile Glastrennwand mit vollautomatischem Antrieb

Typ: DORMA Hüppe Varitrans ComfortDrive Metalline
Produktbeschreibung:

Vollautomatisch bewegliches Glas-Trennwandsystem bestehend aus in Deckenschienen unabhängig voneinander elektronisch gesteuerten verfahrbaren Einzelelementen. Jedes Element ist mit einem eigenen Antriebsmotor ausgestattet, der in der Laufrolleneinheit integriert ist. Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Aufhängung an zwei Edelstahl-Punkthaltern flächenbündig im Glas verschraubt. Alle Materialien sind aus Edelstahl-Vollmaterial. Aufgesetzte Blenden sind nicht zulässig. Die Befestigung der tragenden Punkthalter erfolgt einseitig flächenbündig mit dem Glas, rückseitig mittels einer hinterschnittenen Tasche durch eine innenliegende Verschraubung. Die Funktionselemente sind in den Beschlägen integriert.
Die Fahrgeschwindigkeit muss dynamisch bis zu 250 mm/s ausgelegt aus.

Die Deckenlaufschiene darf maximal eine Breite von 98 mm aufweisen.

Der Trennwandantrieb muss in der Laufschiene staubgeschützt und gekapselt integriert sein.

Die Einzelelemente müssen bis zu einem maximalen Gewicht von 250 kg und 4.000 mm Lichte Höhe ausgeführt werden können.

Die Bodenführungsschiene ist in Edelstahl auszuführen und darf innen maximal 8 mm breit sein. Der Bodenführungsstift muss an der Unterkante des Elementes beweglich gelagert sein.

Die Anlage ist mit elektronischer Selbstüberwachung sämtlicher Steuerungsfunktionen zur Gewährleistung einer hohen Systemzuverlässigkeit auszustatten. Gültiges TÜV-GS Prüfzeugnis für die komplette Anlage ist vorzulegen.

Elektroantrieb und Steuerung

Der gesamte Öffnungs- und Schließvorgang der Glastrennwand einschließlich des Einparkens der Elemente in die Parkzone muss per Elektroantrieb vollautomatisch erfolgen.

Die Elemente werden einzeln angetrieben und elektronisch gesteuert. Die Kraftübertragung erfolgt mittels Gleichstrommotor zwischen Antriebsrolle und Schiene. Die Antriebs- und Steuerungseinheiten an den Elementen werden durch ein dreipoliges Stromschienensystem mit Doppelabgriff, mit Spannung und Befehlsdaten permanent versorgt. Für eine schnelle Öffnung und Schließung der Anlage muss die Fahrgeschwindigkeit dynamisch bis zu 250 mm/s ausgelegt sein. Einfahrt der Elemente in die Endposition mit reduzierter Geschwindigkeit. Die gesamte Anlage stoppt beim Auffahren auf ein Hindernis, maximale Schließkräfte nach BGR 232 sind einzuhalten.
Ein potentialfreier Kontakt für Anschluss von externen Geräten ist erforderlich
Bedienung

Die Bedienung der Elemente und deren Parkierung erfolgen für über ein digitales Bedientableau. Eine parametrierbare Mikroprozessorsteuerung dient zur Ansteuerung und Überwachung des Bewegungsablaufes sowie zur Kontrolle der Position der Elemente. Über die Tasten „Auf-Zu-Stop“ kann die Trennwand in jeder Lage geöffnet, angehalten oder geschlossen werden. Weiterhin können optional Teil-Öffnungen, Personenöffnungen, Kulissen- oder Alternativstellungen programmiert werden. 
Bei Stromausfall muss die Anlage leicht manuell per Hand bedient und in beliebige Position verschoben werden. Eine Notentriegelung ermöglicht auch das Öffnen der verschlossenen Trennwand. Eine anschließende elektrische Wieder-Inbetriebnahme lässt sich von jeder Position heraus aktivieren.

Elementaufhängung

Jedes Element wird an zwei Punkten in einer Aluminiumdeckenlaufschiene geführt und mit Kugellager-Mehrfach-Rollenwagen verfahren. Kugellaufwagen oder Gleitscheiben sind nicht zugelassen. Jedes Element muss ohne Öffnen der Decke höhenjustierbar sein, um eventuelle Deckensenkungen auszugleichen.
Elementverrieglung

Das letzte Element ist mit einer elektromechanischen Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben der Wand ausgestattet, die sich bei Stromausfall problemlos manuell mechanisch öffnen lässt.
Boden- und Deckenanschluss

Der Abstand zwischen Boden und Element beträgt bei aufgesetzten Beschlägen ca. 35 mm, mit eingelassenen Beschlägen ca. 15 mm. Der Abstand zwischen Element und Deckenschiene beträgt bei aufgesetzten Beschlägen 40 mm, mit eingelassenen Beschlägen 20 mm.
Installation der elektrischen Leitungen

Die Installation der Steuerleitungen sowie das Verdrahten der Zentralsteuereinheit und des Bedientableaus sind Leistungen des Auftragsnehmers. Die Installation der Anschlussleitung zur Zentralsteuerung erfolgt bauseits. Die vorgenannten Arbeiten erfolgen nach einem vom Bieter vorzulegenden Schaltplan.

Alle Teile der elektrisch betriebenen Trennwand müssenden VDE-Richtlinien entsprechen.

Befestigung der Laufschiene
Die Laufschienenanlagen sind mittels verstellbarer Stahlabhängekonstruktionen an bauseitigen, statisch tragenden Bauteilen (z.B. Stahlkonstruktionen, Beton etc.) zu befestigen. Die Abhängekonstruktionen sind vom Bieter mitzuliefern. Durch die Verstellbarkeit müssen spätere Deckensenkungen aufgefangen werden können. Es sind keine starren, nicht verstellbaren Abhängekonstruktionen zugelassen.
Die verwendeten Materialien sind mit einem Korrosionsschutz-Anstrich sowie die Abhängung „einfache Stahlbauten“ im Sinne der DIN 4100 (s. auch VOB, Teil C, DIN 18335) auszuführen. Nach Landesbauordnung hat der Bieter den kleinen Eignungsnachweis (DIN 18800-7 – Nachweis der Befähigung zum Schweißen von einfachen Stahlbauten mit vorwiegend ruhender Belastung) zu erbringen.
Für das angebotene Produkt muss den gesetzlichen Bestimmungen für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore, BGR 232, den UVV und VDE-Vorschriften entsprechen.

Für die Geräte- und Produktsicherheit gemäß GPSG § 7 (1) der beweglichen Trennwand hat in Anlehnung and DIN EN 60335-1 und DIN 18032-3 ein gültiger Nachweis zu erfolgen. Eine gültige TÜV-GS Prüfung ist nachzuweisen.

Der Hersteller der Trennwandanlage muss ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 eingeführt haben und zertifiziert sein. Dies ist durch ein entsprechendes Zeugnis nachzuweisen.
Vom Bieter auszufüllen:

(unausgefüllte Angaben werden vom Wettbewerb ausgeschlossen)

Vollgekapselte Schiene angeboten?


(  ja

(  nein
(Detail bitte beifügen)

Fußbodenschlitz innen: max. Breite 8 mm

(  ja

(  nein

Fahrgeschwindigkeit: dynamisch bis 250 mm/s
(  ja

(  nein

TÜV-Prüfung für Einzelantrieb vorhanden?

( ja

(  nein

(Nachweis ist beizulegen)

Pos. 1

Anzahl:

- Vollautomatische Glas-Trennwandanlage wie vor beschrieben = ……… Stck.

Ausführung:

(   ) aufgesetzte Edelstahl-Beschläge
(   ) eingelassene Edelstahl-Beschläge
Abmessungen:

- Lichte Breite: …….. mm

- Lichte Höhe: ……… mm

- Abhängungshöhe: ……… mm

- Gewicht Trennwand/m²: ……… kg

Glasausführung:

(   ) 10 mm ESG

(   ) 12 mm ESG

Elemente:
- bestehend aus: ……… Stck. Einzelelemente gesamt

davon:

- Vollelemente (VE): ……… Stck.

- festangeschlagene Tür elektrisch (FTE): ……… Stck.

- Wandklappe (WK): ……… Stck.

- Eckelemente (EE): ……… Stck.

- Winkelemente (WE): ……… Stck.

Bodenführungsschiene: Edelstahl

Fabrikat: DORMA Hüppe

Typ: Varitrans ComfortDrive Metalline oder gleichwertig


Der Einheitspreis versteht sich einschließlich


Lieferung und betriebsfertiger Montage

E.P.

